四川省平武县关坝沟流域自然保护小区科学考察站

- 项目背景

项目地位于四川省绵阳市平武县木皮藏族乡关坝村，北纬39°33’18”,东经104°33’58”紧邻G247国道，九绵高速出口位于G247国道与村口相接点的北侧4公里处。关坝村位于大熊猫国家公园的岷山片区大熊猫栖息地自然保护区，并为四川省森林自然教育基地和关坝沟流域自然保护小区。全村林地总面积6499.3亩，森林覆盖率为96.3%，区内有大熊猫、金丝猴、红豆杉、珙桐等国家保护珍稀动植物70余种，生物资源丰富，生态环境质量高，是绵阳市重要的生态腹地和水源涵养地。

2.项目要求

该项目计划建设为四川省平武县关坝沟流域自然保护小区科学考察站，为来访客人、科考人员、研学学生提供工作和生活的场所。目前已建成1栋2层221.88㎡的关坝村村委会办公楼和1栋3层572.25㎡的带有5间住宿功能和公共卫生间的展览展示楼。一期计划结合现有建筑建设具有科考研学展示、接待住宿驿站、管护办公等功能的建筑群，二期利用既有农房用地，建设300㎡的数字体验中心。

- 气候条件

项目所在地位于木皮藏族乡中部，夏季凉爽多雨，冬季寒冷多雪，1月

平均气温4℃，年平均气温13.9℃。年平均降雨量800mm。

- 基础设施

项目所在地有基本给水、电力设施，无排水、天然气管道等，无集中供暖。

- 竞赛场地

项目位于四川省绵阳市平武县木皮藏族乡关坝村村口附近，项目用地位于东偏南（高）向西偏北（低）走向的山谷地带，谷底小溪常年有水由东向西流入，项目建设用地位于小溪南侧，山谷南侧山势较为陡峭，北侧山势略微平缓。规划用地10709㎡，现有管护及村委办公楼、展示接待楼和民居等三栋建筑物，一期占地面积2293.96㎡，地势为周边高中间低的地形，综合考虑用地外既有的管护及村委办公楼和展示接待楼两栋建筑，建设自然保护小区科学考察站。既有民居占地567.89㎡，待房屋拆迁后用于二期建设用地。

图1 项目所在区位图

图2 项目所在地俯视图

图3 规划用地范围

图4 项目建设用地平面图

图5 项目建设分期图

图6 用地及周边相机方位图

图7  ①号相机图像

图8  ②号相机图像

图9  ③号相机图像

图10  ④号相机图像

图11  ⑥号相机图像

图12  ⑦号相机图像

图13  ⑧号相机图像（航拍）

图14 用地现状图

- 设计要求

1） 在给定的竞赛用地范围内，结合考虑地形地貌及现状的村委会和展览接待中心等既有建筑，设计自然保护小区科学考察站、管护办公及村委会、接待客栈及文化广场等项目，并结合使用功能要求对现状建筑的功能进行优化设计。具体要求见附表，总建筑面积2100㎡（含既有建筑）。设置可同时停放1辆大巴和5辆小车的停车场；

2） 建设用地内的既有民居及所占用地，作为二期用地，用于数字体验中心的建设，二期建设的数字体验中心应与一期建设的接待中心联系便利，并利于分期建设；

3） 新建建筑应与现状地形和周边环境有机结合，建筑层数以1层为主，必要时可局部2层；

4） 材料选型、建造方法、运行维护全过程应考虑低碳减排的设计方法和建造措施；

5） 考虑当地的气候特点和自然环境，结合当地的建筑材料和建筑特点，解决建筑的冬季需要采暖，夏天不需要制冷，强调通风隔热等特点，合理选用主、被动太阳能技术及低碳建造技术；

6） 在规划用地之外，G247国道与进村路连接处，因山体原因在南向北方向存在视线盲区，建议结合保护区标识设置的同时做相应处理；

7） 建议结合关坝村市政配套设施，合理选择相应的垃圾处理和污水无害化处理等生态环保的应对措施；

8） 考虑项目的经济性和可推广性；

9） 竞赛用地及功能设置表如下图所示：

用地及功能设置表

| 功能空间 | 内容要求 | 数量 | 使用面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （㎡） |  |
| 来访接待 | 接待大厅 | 1 | 80 | 门厅等来访人员接待缓冲空间，与访客小憩空间相邻互通。 |
| 访客小憩 | 休息区 | 1 | 80 | 为到访人员小憩提供座椅休息区，与接待大厅相邻、扩展集散缓冲空间。 |
|  | 水吧 | 1 | 20 | 可提供开水并销售饮料、茶水等。 |
|  | 卫生间 | 1 | 30 | 综合考虑访客集中到达、平时人员较少的使用特点。 |
|  | 特产展售 | 1 | 40 | 展示及销售本地区特色产品。 |
|  | 储藏室 | 1 | 30 | 特产库房。 |
| 展览展示 | 实物、展板、影像 | 1 | 300 | 通过实物、展板、影像等方式宣传展示自然保护区的自然和生态人文地理。 |
| 研学教室 | 教学互动 | 2 | 120 | 为来访、科学考察、研学等人员、提供工作与交流的空间，空间要求可合并为一个大空间，共可最多容纳60人。 |
|  | 储藏室 | 1 | 30 | 为研学教室的多功能使用提供一定的收纳储藏空间。 |
| 办公接待 | 办公室 | 2 | 40 | 两间行政管理办公用空间。 |
|  | 洽谈室 | 1 | 30 | 12人小型会议室，用于内部接待洽谈。 |
| 其他 | 走道等辅助空间 |  | 100 | 用于室内交通等功能。 |
| 管护办公 | 办公室 | 4 | 140 | 保护区及村办公用空间。 |
|  | 值班室 | 1 | 15 | 24小时值班，与监控室相邻。 |
|  | 监控室 | 1 | 15 | 接待中心及村域范围视频监控。 |
|  | 会议室 | 1 | 30 | 办公行政会议等 |
|  | 走道等辅助空间 |  | 25 | 门廊、外廊楼梯等 |
| 住宿接待 | 客房 | 10 | 240 | 来访、科考、研学等人员的住宿接待，提供客房10间。 |
|  | 接待 | 1 | 10 | 门厅、柜台集散空间。 |
|  | 辅助 | 2 | 10 | 配套服务用房、库房等。 |
| 食堂厨房 | 餐厅 | 1 | 90 | 最多容纳50人同时用餐餐厅。 |
|  | 厨房 | 1 | 35 | 最多提供50人同时用餐厨房。 |
| 其他 | 走道等辅助空间 |  | 160 | 楼梯走廊、库房、洗衣房（含自助）等空间。 |
| 公共厕所 |  | 1 | 30 | 服务于室外公共区域。 |
| 数字互动 | VR数字体验、辅助用房 | 1 | 300 | 二期用地。 |
| 合计 |  |  | 2000 |  |

- 评比办法：

1）由组委会审查参赛资格，并确定入围作品；

2）由评委会评选出竞赛获奖作品。

- 评比标准：

1） 参赛作品须符合本竞赛“作品要求”的内容；

2） 作品应具有原创性，鼓励创新；

3） 作品应满足使用功能、绿色低碳、安全健康的要求，建筑技术与太阳能利用技术具有适配性；

4） 作品应充分体现太阳能利用技术对降低建筑使用能耗的作用，在经济、技术层面具有可实施性。

| 评比指标 | 指标说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 规划与建筑设计 | 规划布局、建筑空间组合、功能流线组织、建筑艺术。 | 50 |
| 被动太阳能采暖技术 | 利用建筑设计与建筑构造实现建筑采暖与蓄热。 | 25 |
| 主动太阳能利用技术 | 太阳能光伏、光热等主动太阳能技术的利用。 | 10 |
| 采用的其他技术 | 建造与运行过程中的绿色、低碳、安全、健康技术。 | 15 |
| 可操作性 | 作品的可实施性，技术的经济性和普适性。 | 10 |

- 图纸要求

- 设计深度达到方案设计深度要求，主要技术应有相关的技术图纸和指标。作品图面、文字表达清楚，数据准确。

- 需提交方案设计说明，应包括方案构思、太阳能技术、低碳技术与设计创新（限200字以内），技术经济指标表。

- 提交作品需进行竞赛用地范围内的规划设计，总平面图（含活动场地及环境设计）。

- 提交作品需体现规划用地范围内的新建建筑、既有建筑、景观布局及交通流线组织，与项目周边自然环境和村庄的关系，进村道路与G247国道连接点等部位的标志与交通组织的处理。

- 充分表达建筑与室内外环境关系的平面图、立面图、剖面图，比例不小于1:200。

- 能表现出技术与建筑结合的重点部位、局部详图及节点大样，比例自定；低碳及其他相关的技术图、分析图。

- 整体社区、地块、建筑单体效果表现图。

- 文字要求

- “建筑方案设计说明”采用中英文双语，其他为英文（建议使用附件3中提供的专业术语）。

- 排版要求：

- A1展版(594mm×841mm)区域内，统一采用竖向构图，作品张数应为4或6张（偶数）；

- 中文字体大小于6mm，英文字体不小于4mm；

- 文件分辨率300 dpi，格式为JPG或PDF文件；

- 提交参赛者信息表，格式为JPG或PDF文件。

- 上传方式：

参赛者通过竞赛网页上传功能将作品递交竞赛组委会，入围作品由组委会统一编辑板眉、出图、制作展版。

村委会、管护站照片（道路方向拍摄）

村委会、管护站南侧照片（展示接待中心方向拍摄）

村委会、管护站南侧照片（门前空地方向拍摄）

村委会、管护站北侧照片（小溪方向拍摄）

展示接待中心西北侧照片（村委会方向拍摄）

展示接待中心东北侧照片（小溪方向拍摄）

展示接待中心西南侧照片（道路方向拍摄）

用地鸟瞰图